МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

(РОСАВТОДОР)

|  | #### Утверждены и введены в действие с 1 октября 2003 г. распоряжением Минтранса России от 08.09.2003 № ИС-774-р |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Издание официальное

Москва

1.РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием Саратовским научно-производственным центром "Росдортех" (зав. отделом, канд. техн. наук - Л.А.Чернышовой, инженерами А.Г.Большаковым, В.В.Бугровым, И.В.Дмитриевой, М.М.Лупенко, Д.С.Носовым, Ю.В.Сидоркиной, Т.Г.Фартушиной). В разработке элементных сметных норм приняли участие специалисты Дорожного департамента Ханты-Мансийского автономного округа: начальник В.А.Бец, первый заместитель начальника А.И.Безотосный, заместитель начальника по экономике и прогнозированию Н.И.Басалыко, главный технолог, канд.техн.наук Ю.А.Агалаков.

ВНЕСЕНЫ Департаментом эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Управлением методологии ценообразования и конкурсных торгов в дорожном хозяйстве Росавтодора

2.УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 октября 2003 г. распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 08.09.2003 г. № ИС-774-р.

3.ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

© ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР»

Настоящие индивидуальные элементные сметные нормы и расценки не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Росавтодора.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Индивидуальные элементные сметные нормы и единичные расценки на работы по ремонту автомобильных дорог с использованием новой техники и технологий предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительных машин, материалов) и определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по автомобильным дорогам.

  - В настоящем сборнике содержатся индивидуальные сметные нормы и расценки на выполняемые новой техникой работы по ремонту автомобильных дорог, неучтённые действующими сметными нормативами.

Действие индивидуальных сметных норм и единичных расценок сохраняется до момента их замены соответствующими федеральными сметными нормами и расценками.

  - Индивидуальные элементные сметные нормы и единичные расценки предназначаются для использования органами управления дорожного хозяйства Росавтодора и подрядными организациями независимо от их принадлежности и форм собственности.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Общие указания

    - Индивидуальные элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны в соответствии с “Методическими указаниями о порядке разработки государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы”, введёнными в действие с 01.05.1998 г. Постановлением Госстроя России от 24.04.1998 г. №18-40 и «Методическими указаниями по разработке государственных единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы», утверждёнными постановлением Госстроя России от 26.04.1999 г. № 30.

    - При выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в условиях не прекращающегося движения транспорта к нормам затрат труда, заработной плате рабочих и эксплуатации машин (в том числе заработной плате машинистов) следует применять коэффициент 1,2 .

    - В табл. ЭСН 01, 03, 08, 09, 10 и единичных расценках в разделе 5 доставка материалов не учтена.

    - В табл. ЭСН 06, 07, 08, 09, 10 и единичных расценках в разделе 5 нормами не учтены розлив битума по покрытиям автогудронатором. Данная операция учитывается отдельно.

    - В табл. ЭСН 02, 04 и единичных расценках в разделе 5 нормами учтена доставка щебня на 5 км. Доставка щебня и битума на расстояние более 5 км учитывается отдельно.

    - В табл. ЭСН 02, 04, 07 в случаях невозможности использования фронтального погрузчика на других работах его машинозатраты принимаются по ведущей машине.

    - В табл. ЭСН 06, 11, 12 и единичных расценках в разделе 5 доставка цемента, песка, щебня и битума нормой не учтена, доставка воды учтена на 5 км.

    - В табл. ЭСН 07 доставка материалов учтена.

    - Буква «П» в таблицах ЭСН означает – по проекту.

  - Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин

    - Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин разработаны в соответствии с Методическими указаниями по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99), утвержденными постановлением Госстроя России от 17.12.99 №81, для условий производства строительно-монтажных работ, соответствующих базисному территориальному району (Московская область) по состоянию на 01.01.2000 г. (далее по тексту все ценовые характеристики приведены по состоянию на указанную дату), и предназначены для:

- разработки единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы;

- определения сметной стоимости строительства ресурсным методом;

- формирования стоимостных показателей (планово-расчетных цен) при осуществлении взаиморасчетов между генподрядными строительными организациями и подразделениями строймеханизации.

2.2.2	Сметные расценки исчислены в расчёте на 1 час календарного среднесменного времени эксплуатации машин.

2.2.3	Нормативные показатели затрат на энергоносители исчислены исходя из сметных цен на:

-дизельное топливо с учётом его доставки до заправляемой машины –

5,0 руб/кг;

-бензин с учётом его доставки до заправляемой машины – 5,2 руб/кг.

    - По машинам ресайклер WR-2500 и WM-400 в затратах на перебазировку учтено три перебазировки в год на среднее расстояние 115 км. При иных условиях затраты определяются по индивидуальным расчётам.

  - Затраты труда и заработная плата

    - Показатели затрат на оплату труда за 1 час рабочих-строителей и механизаторов, управляющих машинами, дифференцированы по тарифным разрядам и установлены исходя из суммы 1760 рублей в месяц для среднего тарифного разряда 4,3 , соответственно: I разр. – 7,52 руб. , II разр. – 8,16 руб. , III разр. – 8,93 руб. , IV разр. – 10,06 руб. , V разр. – 11,6 руб. , VI разр. – 13,53 руб.

    - Показатель заработной платы машиниста ресайклера WR-2500 в разделе 2 согласно МДС 81-3.99 рассчитан как для машиниста, управляющего особо сложной машиной с коэффициентом 1,32.

    - В  заработной плате рабочих-строителей и машинистов учтена надбавка за вредные условия труда с коэффициентом 1,12.

2.4. Единичные расценки

    - Индивидуальные единичные расценки разработаны для базисного территориального района (Московская область) по состоянию на 1.01.2000 г.

    - Все единичные расценки в разделе 5 являются открытыми, т.е. не учитывают сметную стоимость материалов, которая подлежит учёту в составе сметной документации (локальных сметах).

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РАБОТЫ

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Таблица ЭСН 01   Устройство одиночной шероховатой поверхностной

обработки покрытий из битума  и щебня битумощебне-распределителем Чипсилер-26 с погрузкой щебня ленточным погрузчиком

Состав работ:

01.Установка и снятие ограждений. 02.Очистка покрытия. 03. Наполнение цистерны Чипсилера-26 битумом. 04. Погрузка щебня в кузов Чипсилера-26 ленточным погрузчиком. 05. Распределение битума и щебня. 06. Устранение дефектов поверхности. 07. Уплотнение щебня. 08. Уход за покрытием. 09. Удаление излишков щебня с покрытия.

Измеритель: 1000 м2 поверхности

Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытий машиной Чипсилер-26 для заданной фракции щебня и при определённой ширине покрытия:

Для щебня фракций 5-10мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

Для щебня фракций 10-15мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

Для щебня фракций 15-20 мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 01-1 | 01-2 | 01-3 | 01-4 | 01-5 | 01-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,11 | 10,04 | 9,8 | 9,57 | 10,26 | 9,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 4,47 | 4,83 | 4,75 | 4,67 | 4,95 | 4,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-26 | маш.-ч | 0,91 | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 1,03 | 0,92 |
|  | Ленточный погрузчик ТМ-3 | маш.-ч | 0,91 | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 1,03 | 0,92 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 0,91 | 1,0 | 0,98 | 0,96 | 1,03 | 0,92 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0009 | Щебень М1100 фр.5 – 10 мм | м3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 01-7 | 01-8 | 01-9 | 01-10 | 01-11 | 01-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,04 | 10,95 | 10,6 | 10,37 | 11,06 | 10,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 4,88 | 5,24 | 5,12 | 5,04 | 5,32 | 4,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-26 | маш.-ч | 1,0 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,11 | 1,01 |
|  | Ленточный погрузчик ТМ-3 | маш.-ч | 1,0 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,11 | 1,01 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 1,0 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,11 | 1,01 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0009 | Щебень М1100 фр.10 – 15 мм | м3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 01-13 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,95 | 11,85 | 11,63 | 11,4 | 12,09 | 11,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 5,26 | 5,66 | 5,54 | 5,46 | 5,74 | 5,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-26 | маш.-ч | 1,09 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,21 | 1,11 |
|  | Ленточный погрузчик ТМ-3 | маш.-ч | 1,09 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,21 | 1,11 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 1,09 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,21 | 1,11 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0010 | Щебень М 1100 фр. 15 – 20 мм | м3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица ЭСН 02   Устройство одиночной шероховатой поверхностной

обработки покрытий из битума  и щебня битумощебне-распределителем Чипсилер-26 с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком

Состав работ:

01.Установка и снятие ограждений. 02.Очистка покрытия. 03. Наполнение цистерны Чипсилера-26 битумом. 04. Погрузка щебня фронтальным погрузчиком. 05. Распределение битума и щебня машиной Чипсилер-26 с доставкой щебня на 5 км. Устранение дефектов поверхности. 07. Уплотнение щебня. 08. Уход за покрытием. 09. Удаление излишков щебня с покрытия.

Измеритель: 1000 м2 поверхности

Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытий из битума и щебня машиной Чипсилер-26 для заданной фракции щебня и при определённой ширине покрытия:

Для щебня фракций 5-10мм

02-1		6,0 м

02-2		7,0 м

02-3		7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

Для щебня фракций 10-15мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

Для щебня фракций 15-20 мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 02-1 | 02-2 | 02-3 | 02-4 | 02-5 | 02-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,42 | 13,34 | 13,11 | 12,88 | 13,56 | 12,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 4,66 | 4,93 | 4,87 | 4,81 | 5,02 | 4,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-26 | маш.-ч | 1,24 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,36 | 1,25 |
| 031811 | Погрузчик фронтальный, 3 м3 | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 1,24 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,36 | 1,25 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0009 | Щебень М1100 фр. 5 – 10 мм | м3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 02-7 | 02-8 | 02-9 | 02-10 | 02-11 | 02-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,56 | 14,47 | 14,25 | 14,02 | 14,70 | 13,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,09 | 5,36 | 5,27 | 5,21 | 5,42 | 5,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-26 | маш.-ч | 1,36 | 1,45 | 1,42 | 1,40 | 1,47 | 1,37 |
| 031811 | Погрузчик фронтальный, 3 м3 | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 1,36 | 1,45 | 1,42 | 1,40 | 1,47 | 1,37 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0009 | Щебень М1100 фр. 10 – 15 мм | м3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 02-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,05 | 16,07 | 15,74 | 15,5 | 16,19 | 15,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 5,55 | 5,88 | 5,76 | 5,7 | 5,91 | 5,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-26 | маш.-ч | 1,50 | 1,61 | 1,57 | 1,55 | 1,62 | 1,53 |
| 031811 | Погрузчик фронтальный, 3 м3 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 1,50 | 1,61 | 1,57 | 1,55 | 1,62 | 1,53 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0010 | Щебень М 1100 фр. 15 – 20 мм | м3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица ЭСН 03    Устройство одиночной шероховатой поверхностной

обработки покрытий из битума  и щебня битумощебне-распределителем Чипсилер-40 с погрузкой щебня ленточным погрузчиком

Состав работ:

01.Установка и снятие ограждений. 02.Очистка покрытия. 03. Наполнение цистерны Чипсилера-40 битумом. 04. Погрузка щебня ленточным погрузчиком. 05. Распределение битума и щебня. 06. Устранение дефектов поверхности. 07. Уплотнение щебня. 08. Уход за покрытием. 09. Удаление излишков щебня с покрытия.

Измеритель: 1000 м2 поверхности

Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытий из битума и щебня машиной Чипсилер-40 для заданной фракции щебня и при определённой ширине покрытия:

Для щебня фракций 5-10мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

Для щебня фракций 10-15мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

Для щебня фракций 15-20 мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 03-1 | 03-2 | 03-3 | 03-4 | 03-5 | 03-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,12 | 8,66 | 9,80 | 9,46 | 9,12 | 9,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,47 | 4,31 | 4,75 | 4,63 | 4,47 | 4,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-40 | маш.-ч | 0,91 | 0,87 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,92 |
| 031811 | Ленточный погрузчик ТМ-3 | маш.-ч | 0,91 | 0,87 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,92 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 0,91 | 0,87 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,92 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0009-1 | Щебень М1100 фр. 5 – 10 мм | м3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 03-7 | 03-8 | 03-9 | 03-10 | 03-11 | 03-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,91 | 9,46 | 9,54 | 10,37 | 9,91 | 10,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,84 | 4,68 | 5,12 | 5,04 | 4,84 | 4,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-40 | маш.-ч | 0,99 | 0,95 | 1,06 | 1,04 | 0,99 | 1,01 |
| 031811 | Ленточный погрузчик ТМ-3 | маш.-ч | 0,99 | 0,95 | 1,06 | 1,04 | 0,99 | 1,01 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 0,99 | 0,95 | 1,06 | 1,04 | 0,99 | 1,01 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0009-2 | Щебень М1100 фр. 10 – 15 мм | м3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 03-16 | 03-17 | 03-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,94 | 10,49 | 11,51 | 11,29 | 10,94 | 11,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,26 | 5,10 | 5,50 | 5,42 | 5,26 | 5,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-40 | маш.-ч | 1,09 | 1,05 | 1,15 | 1,13 | 1,09 | 1,10 |
| 031811 | Ленточный погрузчик ТМ-3 | маш.-ч | 1,09 | 1,05 | 1,15 | 1,13 | 1,09 | 1,10 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 1,09 | 1,05 | 1,15 | 1,13 | 1,09 | 1,10 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0010 | Щебень М1100 фр. 15 – 20 мм | м3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица ЭСН 04    Устройство одиночной шероховатой поверхностной

обработки покрытий из битума и щебня битумощебне-распределителем Чипсилер-40 с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком

Состав работ:

01.Установка и снятие ограждений. 02.Очистка покрытия. 03. Наполнение цистерны Чипсилера-40 битумом. 04. Погрузка щебня фронтальным погрузчиком. 05. Распределение битума и щебня машиной Чипсилер-26 с доставкой щебня на 5 км. 06. Устранение дефектов поверхности. 07. Уплотнение щебня. 08. Уход за покрытием. 09. Удаление излишков щебня с покрытия.

Измеритель: 1000 м2 поверхности

Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытий из битума и щебня машиной Чипсилер-40 для заданной фракции щебня и при определённой ширине покрытия:

Для щебня фракций 5-10мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

Для щебня фракций 10-15мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,05 м

Для щебня фракций 15-20 мм

  - 6,0 м

  - 7,0 м

  - 7,5 м

  - 8,0 м

  - 9,0 м

  - 11,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 04-1 | 04-2 | 04-3 | 04-4 | 04-5 | 04-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,24 | 8,78 | 9,80 | 9,57 | 9,24 | 9,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 3,7 | 3,58 | 3,88 | 3,82 | 3,7 | 3,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-40 | маш.-ч | 0,92 | 0,88 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,93 |
| 031811 | Погрузчик фронтальный, 3 м3 | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 0,92 | 0,88 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,93 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0009 | Щебень М1100 фр. 5 – 10 мм | м3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 101-9020 | Битум вязкий | т | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 04-7 | 04-8 | 04-9 | 04-10 | 04-11 | 04-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,04 | 9,57 | 10,71 | 10,49 | 10,4 | 10,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 4,01 | 3,89 | 4,22 | 4,16 | 4,01 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-40 | маш.-ч | 1,0 | 0,96 | 1,07 | 1,05 | 1,0 | 1,03 |
| 031811 | Погрузчик фронтальный, 3 м3 | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 1,0 | 0,96 | 1,07 | 1,05 | 1,0 | 1,03 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0009-2 | Щебень | м3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 101-9020 | Битум | т | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 04-13 | 04-14 | 04-15 | 04-16 | 04-17 | 04-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,06 | 10,6 | 11,74 | 11,4 | 11,06 | 11,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 4,35 | 4,23 | 4,56 | 4,47 | 4,35 | 4,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121801-2 | Битумощебнераспределитель Чипсилер-40 | маш.-ч | 1,1 | 1,06 | 1,17 | 1,14 | 1,1 | 1,12 |
| 031811 | Погрузчик фронтальный, 3 м3 | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 120910 | Каток дорожный самоходный на пневмошинах, 16 т | маш.-ч | 1,1 | 1,06 | 1,17 | 1,14 | 1,1 | 1,12 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0010-1 | Щебень | м3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 101-9020 | Битум | т | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица ЭСН 05    Фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресайклером WR-2500 с восстановлением профиля

Состав работ:

01. Разбивочные работы, контроль ровности продольного и поперечного профилей. 02. Фрезерование дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресайклером WR-2500 на глубину 20-30 см. 03. Прикатка сфрезерованного материала дорожной одежды виброкатком “Bomag”. 04. Восстановление профиля автогрейдером.

Измеритель: 100 м2 основания

05-1		Фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресайклером WR-2500 с восстановлением профиля:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 05-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 122201-3 | Ресайклер WR-2500 | маш.-ч | 0,16 |
|  | Каток дорожный самоходный комбинированный вибрационный до 16 т | маш.-ч | 0,06 |
|  | Автогрейдер тяжелого типа | маш.-ч | 0,09 |

Таблица ЭСН 06    Устройство оснований методом холодной регенерации ресайклером WR-2500 с укреплением цементом

Состав работ:

01. Разбивочные работы, контроль ровности продольного и поперечного профилей. 02. Загрузка цемента в смеситель WM-400. 03. Налив воды в смеситель WM-400. 04. Фрезерование дорожной одежды на глубину 20-30 см и перемешивание материала ресайклером WR-2500 с добавлением водоцементной суспензии из смесителя WM-400. 05. Прикатка сфрезерованного материала дорожной одежды. 06. Профилирование поверхности основания автогрейдером. 07. Окончательное уплотнение устроенного основания.

Измеритель: 100 м2 основания

  - Устройство укрепленного цементом основания дорожной одежды ресайклером WR-2500 без предварительного фрезерования существующей дорожной одежды.

  - Устройство укрепленного цементом основания дорожной одежды ресайклером WR-2500 при условии предварительного фрезерования и выравнивания существующей дорожной одежды согласно табл. ЭСН 05

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 06-1 | 06-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,18 | 0,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,92 | 3,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 122201-3 | Ресайклер WR-2500 | маш.-ч | 0,59 | 0,49 |
|  | Смеситель WM-400 | маш.-ч | 0,59 | 0,49 |
|  | Каток дорожный самоходный комбинированный вибрацион-ный до 16 т | маш.-ч | 0,63 | 0,63 |
|  | Автогрейдер тяжелого типа | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 121601 | Машина поливомоечная машина (6000 л) | маш.-ч | 0,76 | 0,76 |
| 010101 | Автоцементовоз 13 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9540 | Цемент | т | П | П |
| 411-0001 | Вода | т | П | П |

## Таблица ЭСН 07    Устройство защитного слоя износа «Сларри-Сил»

## из литых эмульсионно-минеральных смесей

# Состав работ:

01. Установка и снятие ограждений. 02. Очистка покрытия. 03. Загрузка материалов, доставка. 04. Распределение эмульсионно-минеральной смеси с устранением дефектов поверхности. 05. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия.

07-1	Устройство слоя износа «Сларри-Сил» из литой эмульсионно-минеральной смеси с расходом 20 кг/м2 машиной КМ-74000  с доставкой материалов на 5 км

07-2	Устройство слоя износа «Сларри-Сил» из литой эмульсионно-минеральной смеси с расходом 14 кг/м2 машиной «Verlegemaschine» с доставкой материалов на 5 км

07-3	При изменении дальности доставки материалов на 1 км добавлять или исключать из нормы 07-1

  - При изменении дальности доставки материалов на 1 км добавлять или исключать из нормы 07-2

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 07-1 | 07-2 | 07-3 | 07-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд работы | чел.-час | 5,43 | 4,56 | 0,332 | 0,436 |
|  |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 2,845 | 1,94 | 0,166 | 0,094 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: Машина для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 | маш.-час |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,24 | - | 0,083 | - |
|  | Машина для укладки защитных дорожных покрытий Verlegemaschine | маш.-час | - | 0,83 | - | 0,047 |
| 031811 | Погрузчик фронтальный, 3 м3 | маш.-час | 0.15 | 0.10 | - | - |
|  | Эмульсовоз ДС –138 Б | маш.-час | 0,16 | 0,11 | - | - |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-час | 0,055 | 0,07 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ: Минеральная смесь | м3 | П | П | - | - |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | П | П | - | - |
| 411-0001 | Вода | т | 1,05 | 1,33 | - | - |

Таблица ЭСН 08   Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопроизводитель-ными асфальтоукладчиками и катками

Состав работ:

01. Установка копирных струн. 02. Очистка основания. 03. Укладка асфальтобетонной смеси с обрезкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест недоступных укатке. 04. Укатка. 05. Вырубка образцов и заделка вырубок.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБ, плотность каменных материалов:

08-1		2,5-2,9 т/м3

08-2		3,0 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов:

08-3		2,5-2,9 т/м3

08-4		3,0 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов:

08-5		2,5-2,9 т/м3

08-6		3,0 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов:

08-7		2,5-2,9-3,0  т/м3

Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

08-8		2,5-2,9 т/м3

08-9		3,0 т/м3 и более

Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

08-10		2,5-2,9 т/м3

08-11		3,0 т/м3 и более

Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

08-12		2,5-2,9 т/м3

08-13		3,0 т/м3 и более

Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

08-14		2,5-2,9 т/м3

08-15		3,0 т/м3 и более

Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов:

08-16		2,5-3,0 т/м3

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат |  | Ед. измер. |  | 08-1 |  | 08-2 |  | 08-3 |  | 08-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Затраты труда рабочих-строителей |  | чел.-ч |  | 24,54 |  | 24,9 |  | 24,54 |  | 24,9 |
| 1.1 |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |
| 2 |  | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч |  | 8,06 |  | 8,12 |  | 7,55 |  | 7,61 |
| 3 |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121601 |  | Машины поливомоечные (6000 л) |  | маш.-ч |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 121200 |  | Нарезчики швов |  | маш.-ч |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 120500 |  | Гудронаторы ручные |  | маш.-ч |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| 122000 |  | Укладчики асфальтобетона |  | маш.-ч |  | 1,44 |  | 1,50 |  | 1,44 |  | 1,50 |
| 120951 |  | Катки дорожные самоходные вибрационные 8 т |  | маш.-ч |  | 3,08 |  | 3,08 |  | 2,05 |  | 2,05 |
| 120952 |  | Катки дорожные самоходные вибрационные 10 т |  | маш.-ч |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 2,39 |  | 2,39 |
| 120952 |  | Катки дорожные самоходные вибрационные 13 т |  | маш.-ч |  | 1,55 |  | 1,55 |  | 1,05 |  | 1,05 |
| 4 |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410-9010 |  | Смесь асфальтобетонная |  | т |  | 96,6 |  | 102 |  | 96,6 |  | 102 |
| 101-9010 |  | Битум |  | т |  | 0,0108 |  | 0,0116 |  | 0,0108 |  | 0,0116 |
| 411-0001 |  | Вода |  | т |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-5 | 08-6 | 08-7 | 08-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,54 | 24,9 | 24,24 | 24,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,06 | 8,12 | 7,50 | 8,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машина поливомоечная (6000 л) | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 121200 | Нарезчики швов | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 1,44 | 1,50 | 1,39 | 1,39 |
| 120951 | Катки дорожные самоходные вибрационные 8 т | маш.-ч | 3,08 | 3,08 | 2,05 | 3,08 |
| 120952 | Катки дорожные самоходные гладкие вибрационные 10 т | маш.-ч | 1,37 | 1,37 | 2,39 | 1,37 |
| 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные 13 т | маш.-ч | 1,55 | 1,55 | 1,05 | 1,55 |
| 4 410-9010 | МАТЕРИАЛЫ Смесь асфальтобетонная | т | 95,8 | 102 | 93,3 | 92,5 |
| 101-9010 411-0001 | Битум Вода | т т | 0,0108 0,9 | 0,0116 0,9 | 0,0108 0,8 | 0,0108 0,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-9 | 08-10 | 08-11 | 08-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,54 | 24,24 | 24,54 | 24,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,06 | 8,01 | 8,06 | 8,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машина поливомоечная (6000 л) | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 121200 | Нарезчики швов | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 1,44 | 1,39 | 1,44 | 1,39 |
| 120951 | Катки дорожные самоходные вибрационные, массой до 8 т | маш.-ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные 10 т | маш.-ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные 13 т | маш.-ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 4 410-9010 | МАТЕРИАЛЫ Смесь асфальтобетонная | т | 96,2 | 93,7 | 97,4 | 91,4 |
| 101-9010 411-0001 | Битум Вода | т т | 0,0108 0,9 | 0,0108 0,9 | 0,0116 0,9 | 0,0108 0,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-13 | 08-14 | 08-15 | 08-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,54 | 24,24 | 24,54 | 24,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,06 | 8,01 | 8,06 | 7,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121601 | Машина поливомоечная (6000 л) | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,46 |
| 121200 | Нарезчики швов | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 1,44 | 1,39 | 1,44 | 1,39 |
| 120951 | Катки дорожные самоходные вибрационные, массой до 8 т | маш.-ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 2,05 |
| 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные 10 т | маш.-ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 2,39 |
| 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные 13 т | маш.-ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,05 |
| 4 410-9010 | МАТЕРИАЛЫ Смесь асфальтобетонная | т | 95,1 | 92,2 | 95,9 | 88,6 |
| 101-9010 411-0001 | Битум Вода | т т | 0,0116 0,9 | 0,0108 0,9 | 0,0116 0,9 | 0,0108 0,8 |

Таблица ЭСН 09    Нормы для корректировки таблицы ЭСН-08 при

изменении толщины покрытия на 0,5 см

Измеритель: 1000 м2 покрытия

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:

09-1        к норме 08-1

09-2        к норме 08-2

09-3        к норме 08-3

09-4        к норме 08-4

09-5        к норме 08-5

09-6        к норме 08-6

09-7        к норме 08-7

09-8        к норме 08-8

09-9        к норме 08-9

09-10        к норме 08-10

09-11        к норме 08-11

09-12        к норме 08-12

09-13        к норме 08-13

09-14        к норме 08-14

09-15        к норме 08-15

  - к норме 08-16

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-1 | 09-2 | 09-3 | 09-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,12 | 1,17 | 1,12 | 1,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,195 | 0,203 | 0,195 | 0,203 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121200 | Нарезчики швов | маш.-ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 120500 | Гудронатор ручной | маш.-ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,180 | 0,188 | 0,180 | 0,188 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Асфальтобетонная смесь | т | 12,1 | 12,8 | 12,1 | 12,8 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0015 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-5 | 09-6 | 09-7 | 09-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,12 | 1,17 | 1,09 | 1,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,195 | 0,203 | 0,189 | 0,189 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121200 | Нарезчики швов | маш.-ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 120500 | Гудронатор ручной | маш.-ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,180 | 0,188 | 0,174 | 0,174 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Асфальтобетонная смесь | т | 12 | 12,7 | 11,7 | 11,6 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-9 | 09-10 | 09-11 | 09-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,195 | 0,189 | 0,195 | 0,189 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121200 | Нарезчики швов | маш.-ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,180 | 0,174 | 0,180 | 0,174 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Асфальтобетонная смесь | т | 12 | 11,7 | 12,2 | 11,4 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,195 | 0,189 | 0,195 | 0,189 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 121200 | Нарезчики швов | маш.-ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 120500 | Гудронатор ручной | маш.-ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,180 | 0,174 | 0,180 | 0,174 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 410-9010 | Асфальтобетонная смесь | т | 11,9 | 11,5 | 12 | 11,1 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |

Таблица ЭСН 10    Устройство покрытий из чёрного щебня, приготовлен-ного в установке, толщиной 6 см высокопроизводи-тельными асфальтоукладчиками и катками

Состав работ:

01. Установка копирных струн. 02. Очистка основания. 03. Укладка чёрного щебня с устранением дефектов. 04. Укатка. 05. Уход за покрытием.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

10-1	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.

10-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавить к норме 10-1 или исключить.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 10-1 | 10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,33 | 0,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,15 | 0,163 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 0,43 | - |
| 121200 | Нарезчики швов | маш.-ч | 0,11 | 0,009 |
| 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 1,85 | 0,154 |
| 120951 | Катки дорожные самоходные вибрационные, массой до 8 т | маш.-ч | 2,05 | - |
| 120952 | Катки дорожные самоходные вибрационные 13 т | маш.-ч | 1,71 | - |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,06 | 0,005 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
|  | Щебень черный фракции 5-40 в установке | т | 136 | 11,33 |
| 101-9010 | Битум | т | 0,021 | 0,0018 |

## Таблица ЭСН 11    Устройство оснований из песко-щебеночных (гравийных) смесей, укрепленных вспененным битумом с использованием ресайклера WR-2500

##### Состав работ:

01. Разбивочные работы. 02. Планировка земляного полотна. 03. Разравнивание песка. 04. Прикатка песка. 05. Разравнивание щебня. 06. Прикатка щебня. 07. Увлажнение песко-щебеночной смеси водой с доставкой на 5км. 08. Смешение материала со вспененным битумом. 09. Окончательная профилировка поверхности основания. 10. Уплотнение. 11. Обслуживание сцепных устройств, разравнивание валиков материала, операционный контроль качества работ. 12.Регулировка движения.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство основания из пескощебёночной смеси толщиной 18см, укрепленного вспененным битумом, ресайклером WR-2500 при ширине основания:

  - 7 м

  - 8 м

  - 8,5 м

  - 9 м

Устройство основания из пескощебеночной смеси толщиной 21см, укрепленного вспененным битумом, ресайклером WR-2500 при ширине основания:

  - 7 м

  - 8 м

  - 8,5 м

  - 9 м

Устройство основания из пескощебеночной смеси толщиной 24см, укрепленного вспененным битумом, ресайклером WR-2500 при ширине основания:

  - 7 м

  - 8 м

  - 8,5 м

  - 9 м

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,32 | 19,31 | 18,43 | 17,64 |
| 1.1 | ###### Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | ###### Затраты труда машинистов | маш. ч | 17,15 | 18,02 | 17,63 | 17,3 |
| 3 | ###### МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 122201-3 | ###### Ресайклер WR-2500 | маш. ч | 2,47 | 2,76 | 2,63 | 2,52 |
| 121601 | Машина поливомоечная (6000 л) | маш. ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 120202 | ###### Автогрейдер среднего типа, 99(135) кВт(л.с.) | маш. ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 070149-2 | ###### Бульдозеры при работе на других видах строительства 74(100) кВт (л.с.) | маш. ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 120131 | ###### Автобитумовозы, емкостью 15т | маш. ч | 2.47 | 2.76 | 2.63 | 2.52 |
| 120910 | ###### Катки дорожные самоходные на пневмоходу, 16т | маш. ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 120952-1 | ###### Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные до 13т | маш. ч | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ###### МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9080 | ###### Щебень | м3 | П | П | П | П |
| 408-9040 | ###### Песок строительный | м3 | П | П | П | П |
| 411-0001 | ###### Вода | т | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| 101-9010 | ###### Битум | т | П | П | П | П |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,03 | 20,03 | 19,15 | 18,35 |
| 1.1 | ###### Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | ###### Затраты труда машинистов | маш. ч | 17.64 | 18.48 | 18.12 | 17.76 |
| 3 | ###### МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 122201-3 | ###### Ресайклером WR-2500 | маш. ч | 2,58 | 2,86 | 2,74 | 2,62 |
| 121601 | ###### Машина поливомоечная (6000 л) | маш. ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 120202 | ###### Автогрейдер среднего типа, 99(135) кВт(л.с.) | маш. ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 070149-2 | ###### Бульдозеры при работе на других видах строительства 74(100) кВт (л.с.) | маш. ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 120131 | ###### Автобитумовозы, емкостью 15т | маш. ч | 2.58 | 2.86 | 2.74 | 2.62 |
| 120910 | ###### Катки дорожные самоходные на пневмоходу, 16т | маш. ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 120952-1 | ###### Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные до 13т | маш. ч | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 4 | ###### МАТЕРИАЛЫ: |  |  |  |  |  |
| 408-9080 | ###### Щебень | м3 | П | П | П | П |
| 408-9040 | ###### Песок строительный | м3 | П | П | П | П |
| 411-0001 | ###### Вода | т | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 101-9010 | ###### Битум | т | П | П | П | П |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 11-9 | 11-10 | 11-11 | 11-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,76 | 20,75 | 19,88 | 19,08 |
| 1.1 | ###### Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | ###### Затраты труда машинистов | маш. ч | 18.05 | 18.89 | 18.53 | 18.20 |
| 3 | ###### МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: |  |  |  |  |  |
| 122201-3 | ###### Ресайклер WR-2500 | маш. ч | 2,68 | 2,96 | 2,84 | 2,73 |
| 121601 | ###### Машина поливомоечная (6000 л) | маш. ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 120202 | ###### Автогрейдер среднего типа, 99(135) кВт(л.с.) | маш. ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 070149-2 | ###### Бульдозеры при работе на других видах строительства 74(100) кВт (л.с.) | маш. ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 120131 | ###### Автобитумовозы, емкостью 15т | маш. ч | 2,68 | 2,96 | 2,84 | 2,73 |
| 120910 | ###### Катки дорожные самоходные на пневмоходу, 16т | маш. ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 120952-1 | ###### Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные до 13т | маш. ч | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 4 | ###### МАТЕРИАЛЫ: |  |  |  |  |  |
| 408-9080 | ###### Щебень | м3 | П | П | П | П |
| 408-9040 | ###### Песок строительный | м3 | П | П | П | П |
| 411-0001 | ###### Вода | т | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 101-9010 | ###### Битум | т | П | П | П | П |

Таблица  ЭСН 12		Устройство основания из песко-щебеночных (гравийных) смесей, укрепленных вспененным битумом и цементом с использованием ресайклера WR-2500

Состав работ:

01. Разбивочные работы. 02. Планировка земляного полотна. 03. Разравнивание песка. Прикатка слоя песка. 04. Разравнивание щебня. 05. Прикатка щебня. 06. Увлажнение пескощебеночной смеси водой с доставкой на 5 км. 07. Загрузка цемента в смесительную установку WM-400, жесткосоединенную с ресайклером WR-2500. 08. Налив воды в смесительную установку WM-400. 09. Наполнение цистерны автобитумовоза, жесткосоединенного с ресайклером WR-2500, битумом. 10. Перемешивание песка и щебня со вспененным битумом и водоцементной суспензией ресайклером WR-2500. 11. Окончательная профилировка поверхности основания. 12. Уплотнение. 13. Обслуживание сцепных устройств, подсоединение и отсоединение шлангов, разравнивание валиков материала, операционный контроль качества работ.

Измеритель: 1000 м2 основания

Устройство основания из пескощебеночной смеси толщиной 15 см, укрепленного вспененным битумом и цементом ресайклером WR-2500 при ширине основания:

  - 6 м

  - 7 м

  - 8 м

  - 9 м

Устройство основания из пескощебеночной смеси толщиной 18 см, укрепленного вспененным битумом и цементом ресайклером WR-2500 при ширине основания:

  - 6 м

  - 7 м

  - 8 м

  - 9 м

Устройство основания из пескощебеночной смеси толщиной 24 см, укрепленного вспененным битумом и цементом ресайклером WR-2500 при ширине основания:

  - 6 м

  - 7 м

  - 8 м

  - 9 м

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 11,22 | 10,38 | 11,36 | 10,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 40,23 | 38,13 | 40,58 | 38,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 122201-3 | ###### Ресайклер WR-2500 | маш.-ч | 5,61 | 5,19 | 5,68 | 5,34 |
|  | Смесительная установка WM-400 | маш.-ч | 5,61 | 5,19 | 5,68 | 5,34 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 5,61 | 5,19 | 5,68 | 5,34 |
| 121601 | Машина поливомоечная (6000 л) | маш.-ч | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 120202 | ###### Автогрейдер среднего типа, 99(135) кВт(л.с.) | маш.-ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 070149-2 | ###### Бульдозеры при работе на других видах строительства 74(100) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
|  | Автоцементовоз, 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 120952-1 | ###### Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные до 13т | маш.-ч | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 408-9080 | ###### Щебень | м3 | П | П | П | П |
| 408-9040 | ###### Песок строительный | м3 | П | П | П | П |
| 101-9010 | Битум | т | П | П | П | П |
| 101-9723 | Цемент | т | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | т | П | П | П | П |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-8 |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,28 | 11,44 | 12,42 | 11,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 42,96 | 40,86 | 43,31 | 41,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 122201-3 | ###### Ресайклер WR-2500 | маш.-ч | 6,14 | 5,72 | 6,21 | 5,87 |
|  | Смесительная установка WM-400 | маш.-ч | 6,14 | 5,72 | 6,21 | 5,87 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 6,14 | 5,72 | 6,21 | 5,87 |
| 121601 | Машина поливомоечная (6000 л) | маш.-ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 120202 | ###### Автогрейдер среднего типа, 99(135) кВт(л.с.) | маш.-ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 070149-2 | ###### Бульдозеры при работе на других видах строительства 74(100) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
|  | Автоцементовоз, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 120952-1 | ###### Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные до 13т | маш.-ч | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ: |  |  |  |  |  |
| 408-9080 | ###### Щебень | м3 | П | П | П | П |
| 408-9040 | ###### Песок строительный | м3 | П | П | П | П |
| 101-9010 | Битум | т | П | П | П | П |
| 101-9723 | Цемент | т | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | т | П | П | П | П |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | 12-9 | 12-10 | 12-11 | 12-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,44 | 13,58 | 14,54 | 13,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | маш.-ч | 48,83 | 46,68 | 49,08 | 47,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: |  |  |  |  |  |
| 122201-3 | ###### Ресайклер WR-2500 | маш.-ч | 7,22 | 6,79 | 7,27 | 6,94 |
|  | Смесительная установка WM-400 | маш.-ч | 7,22 | 6,79 | 7,27 | 6,94 |
| 120131 | Автобитумовоз, 15 т | маш.-ч | 7,22 | 6,79 | 7,27 | 6,94 |
| 121601 | Машина поливомоечная 6000 л | маш.-ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 120202 | ###### Автогрейдер среднего типа, 99(135) кВт(л.с.) | маш.-ч | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 070149-2 | ###### Бульдозеры при работе на других видах строительства 74(100) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
|  | Автоцементовоз, 8 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 120952-1 | ###### Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные до 13т | маш.-ч | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ: |  |  |  |  |  |
| 408-9080 | ###### Щебень | м3 | П | П | П | П |
| 408-9040 | ###### Песок строительный | м3 | П | П | П | П |
| 101-9010 | Битум | т | П | П | П | П |
| 101-9723 | Цемент | т | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | т | П | П | П | П |

4. СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН

| Код ОКП | Код отраслевой | Наименование машин и техническая характеристика | Амортизационные отчисления на полное восстановление, руб. | Переменные эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты на перебазировку- всего, руб. в т.ч. оплата труда, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ремонт и техническое обслуживание ,руб.в т.ч. оплата труда ремонтных рабочих, руб. | на замену быстроизнашивающихся частей,руб. в т.ч. оплата труда рабочих, руб. | на оплату труда рабочих, управляющих машиной , руб /чел.-ч. | на энергоносители |  |  |  | на смазочные материалы, руб. | на гидравлическую жидкость, кг/руб. |  | Сметная расценка, руб. в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих, руб машиной |
|  |  |  |  |  |  |  | бензин, кг руб. | дизельное топливо кг руб. | электроэнергия кВт-ч руб. | сжатый воздух куб.м руб. |  |  |  |  |
|  |  | Каток Bomag BW 216 D-2 | 389,66 | 214,25 2,96 | 1,96 0,59 | 13,53 1 | - | 5,77 28,85 | - | - | 6,35 | 0,04 1,93 | 12,17 0,51 | 668,70 13,53 |
|  |  | Каток Bomag BW 151 AC-2 | 252,72 | 106,92 3,27 | 1,96 0,59 | 11,60 1 | - | 4,8 24,0 | - | - | 1,83 | 0,04 1,73 | 12,13 0,47 | 412,89 11,60 |
|  |  | Асфальтоукладчик Vögele Super 1600 | 809,58 | 473,12 6,5 | - | 15,15 1 | - | 5,29 26,45 | - | - | 5,91 | 0,174 11,33 | 13,58 0,72 | 1355,12 15,15 |
|  |  | Асфальто-укладчик Тitan 325 | 860,37 | 491,43 6,5 | - | 15,15 1 | - | 6,15 30,75 | - | - | 5,91 | 0,174 11,33 | 14,08 0,72 | 1429,02 15,15 |
|  |  | Машина Som-1000 | 775,33 | 310,02 6,5 | 40,76 0,95 | 30,30 2 | - | 18,54 92,7 | - | - | 22,5 | 0,17 15,33 | 6,97 3,38 | 1293,91 30,30 |
|  |  | Машина КМ-74000 | 937.95 | 314,36 6,5 | 99,12 2,45 | 30,30 2 | - | 18,07 90,35 | - | - | 23,07 | 0,55 25,87 | 6,95 3,38 | 1527,97 30,30 |
|  |  | Ресайклер WR-2500 | 2650,85 | 717,38 6,15 | 662,49 1,15 | 31,37 2 | - | 42,4 212,0 | - | - | 18,85 | 0,23 10,40 | 21,10 0,66 | 4324,44 31,37 |
|  |  | Смесительная установка WM-400 | 927,92 | 454,98 5,1 | - | 25,13 2 | - | 7,6 38,0 | - | - | 3,91 | 0,29 13,09 | 9,85 0,43 | 1472.88 25,1 |

5. ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Таблица 01  Устройство слоя износа «Сларри-Сил» из литой эмульсионно-минеральной смеси

| № рас це нок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная зарплата рабочих, руб. | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. зарплата |  |  |
| 01-1 | Устройство слоя износа «Сларри-Сил» из литой эмульсионно-минеральной смеси с расходом 20 кг/м2 машиной для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 | 1000 м2 | 2024,17 | 51,04 | 1973,13 | 41,97 | - | 5,43 |

Таблица 02  Устройство асфальтобетонных покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см высокопроизводительными асфальтоукладчиками и катками

| № рас це нок |  | Наименование и характеристика работ и конструкций |  | Ед. изм. |  | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | основная зарплата рабочих, руб. |  | эксплуатация машин |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. зарплата |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 02-1 02-2 |  | Из плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9т/м3 3т/м3 и более |  | 1000 м2 1000 м2 |  | 5149,2 5233,67 |  | 215,46 218,62 |  | 4933,74 5015,05 |  | 101,79 102,70 |  | - - |  | 24,54 24,90 |  |

Продолжение табл.02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-3 02-4 | Из плотных мелкозернистых типа В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9т/м3 3т/м3 и более | 1000 м2 1000 м2 | 4810,73 4895,20 | 215,46 218,62 | 4595,27 4676,58 | 94,92 95,83 | - - | 24,54 24,90 |
| 02-5 02-6 | Из плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9т/м3 3т/м3 и более | 1000 м2 1000 м2 | 5149,2 5233,67 | 215,46 218,62 | 4933,74 5015,05 | 101,79 102,70 | - - | 24,54 24,90 |
| 02-7 | Из плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов: 2,5-2,9-3т/м3 | 1000 м2 | 4740,35 | 212,83 | 4527,52 | 94,16 | - | 24,24 |
| 02-8 02-9 | Из пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9т/м3 3т/м3 и более | 1000 м2 1000 м2 | 5078,82 5149,20 | 212,83 215,46 | 4865,99 4933,74 | 101,03 101,79 | - - | 24,24 24,54 |
| 02-10 02-11 | Из пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9т/м3 3т/м3 и более | 1000 м2 1000 м2 | 5078,82 5149,2 | 212,83 215,46 | 4865,99 4933,74 | 101,03 101,79 | - - | 24,24 24,54 |
| 02-12 02-13 | Из высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9т/м3 3т/м3 и более | 1000 м2 1000 м2 | 5078,82 5149,2 | 212,83 215,46 | 4865,99 4933,74 | 101,03 101,79 | - - | 24,24 24,54 |
| 02-14 02-15 | Из высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9т/м3 3т/м3 и более | 1000 м2 1000 м2 | 5078,82 5149,2 | 212,83 215,46 | 4865,99 4933,74 | 101,03 101,79 | - - | 24,24 24,54 |
| 02-16 | Из высокопористых песчаных, плотность каменных материалов: 2,5-2,9-3т/м3 | 1000 м2 | 4740,35 | 212,83 | 4527,52 | 94,16 | - | 24,24 |

Таблица 03  Нормы для корректировки таблицы 02 при изменении толщины покрытия на 0,5 см

| № рас це нок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная зарплата рабочих, руб. | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. зарплата |  |  |
| 03-1 03-2 03-3 03-4 03-5 03-6 03-7 03-8 03-9 03-10 03-11 03-12 03-13 03-14 03-15 03-16 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 02-1 к норме 02-2 к норме 02-3 к норме 02-4 к норме 02-5 к норме 02-6 к норме 02-7 к норме 02-8 к норме 02-9 к норме 02-10 к норме 02-11 к норме 02-12 к норме 02-13 к норме 02-14 к норме 02-15 к норме 02-16 | 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 | 258,17 269,45 258,17 269,45 258,17 269,45 249,78 249,78 258,17 249,78 258,17 249,78 258,17 249,78 258,17 249,78 | 9,83 10,27 9,83 10,27 9,83 10,27 9,57 9,57 9,83 9,57 9,83 9,57 9,83 9,57 9,83 9,57 | 248,34 259,18 248,34 259,18 248,34 259,18 240,2 240,2 248,34 240,2 248,34 240,2 248,34 240,2 248,34 240,2 | 2,93 3,05 2,93 3,05 2,93 3,05 2,84 2,84 2,93 2,84 2,93 2,84 2,93 2,84 2,93 2,84 | - - - - - - - - - - - - - - - - | 1,12 1,17 1,12 1,17 1,12 1,17 1,09 1,09 1,12 1,09 1,12 1,09 1,12 1,09 1,12 1,09 |

Таблица 04    Устройство покрытий из черного щебня, приготовленного в установке, толщиной 6 см высокопроизводительными асфальтоукладчиками и катками

| № рас це нок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная зарплата рабочих, руб. | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. зарплата |  |  |
| 04-1 | Толщиной 6 см из черного щебня фракции 5-40 | 1000 м2 | 4748,48 | 178,50 | 4569,98 | 81,14 | - | 20,33 |
| 04-2 | При изменении толщины на каждые 0,5 см к расценке 04-1 добавлять или исключать | 1000 м2 | 216,43 | 5,44 | 210,99 | 2,45 | - | 0,62 |

Таблица 05    Устройство оснований из пескощебеночных (гравийных) смесей, укрепленных вспененным битумом,

с использованием ресайклера WR-2500

| № рас це нок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная зарплата рабочих, руб. | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. зарплата |  |  |
| 05-1 05-2 05-3 05-4 | При толщине 18 см и ширине основания: 7 м 8 м 8,5 м 9 м | 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 | 14323,60 15584,68 15044,07 14548,49 | 160,40 177,41 169,97 163,13 | 14163,20 15407,27 14874,10 14385,36 | 280,23 296,05 289,26 283,05 | - - - - | 17,32 19,31 18,43 17,64 |
| 05-5 05-6 05-7 05-8 | При толщине 21 см и ширине основания: 7 м 8 м 8,5 м 9 м | 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 | 13860,95 15122,00 14581,42 14041,41 | 154,16 171,26 163,73 156,89 | 13706,79 14950,74 14417,69 13884,52 | 273,31 289,12 282,34 275,56 | - - - - | 18,03 20,03 19,15 18,35 |
| 05-9 05-10 05-11 05-12 | При толщине 24 см и ширине основания: 7 м 8 м 8,5 м 9 м | 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 | 13348,54 14654,06 14069,35 13573,42 | 148,09 165,10 158,00 150,82 | 13200,45 14488,96 13911,35 13422,60 | 265,24 281,61 274,27 268,06 | - - - - | 18,76 20,75 19,88 19,08 |

Таблица 06   Устройство оснований из пескощебеночных (гравийных) смесей, укрепленных вспененным битумом и цементом с использованием ресайклера WR-2500

| № рас це нок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основная зарплата рабочих, руб. | эксплуатация машин |  | материальные ресурсы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. зарплата |  |  |
| 06-1 06-2 06-3 06-4 | При толщине слоя 15 см и при ширине основания: 6 м 7 м 8 м 9 м | 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 | 37110,32 34558,34 37550,38 35469,76 | 107,38 99,34 108,72 102,21 | 37002,94 34459,00 37441,66 35367,55 | 545,94 516,53 550,83 527,03 | - - - - | 11,22 10,38 11,36 10,68 |
| 06-5 06-6 06-7 06-8 | При толщине слоя 18 см и при ширине основания: 6 м 7 м 8 м 9 м | 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 | 40338,01 37786,04 40763,34 38697,46 | 117,52 109,48 118,86 112,35 | 40220,49 37676,56 40644,48 38585,11 | 583,96 554,56 588,86 565,06 | - - - - | 12,28 11,44 12,42 11,74 |
| 06-9 06-10 06-11 06-12 | При толщине слоя 24 см и при ширине основания: 6 м 7 м 8 м 9 м | 1000 м2 1000 м2 1000 м2 1000 м2 | 46952,07 44339,34 47255,88 45250,75 | 138,19 129,96 139,15 132,83 | 46813,88 44209,38 47116,73 45117,92 | 665,10 634,90 668,51 645,40 | - - - - | 14,44 13,58 14,54 13,88 |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | с. |
| --- | --- |
| 1.Область применения……..………………………………..…………….…...... | 6 |
| 2. Техническая часть.............................................................................................. | 6 |
| 2.1 Общие указания.......................................................................................... | 6 |
| 2.2 Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин............................ | 7 |
| 2.3 Затраты труда и заработная плата............................................................ | 8 |
| 2.4 Единичные расценки................................................................................. |  |
| 3. Индивидуальные элементные сметные нормы на работы по ремонту автомобильных дорог с использованием новой техники и технологий....................................................................................... | 9 |
| ЭСН 01 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытий из битума и щебня битумощебнераспределителем Чипсилер-26 с погрузкой щебня ленточным погрузчиком............................................. | 9 |
| ЭСН 02 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытий из битума и щебня битумощебнераспределителем Чипсилер-26 с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком.......................................... | 11 |
| ЭСН 03 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытий из битума и щебня битумощебнераспределителем Чипсилер-40 с погрузкой щебня ленточным погрузчиком.............................................. | 12 |
| ЭСН 04 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытий из битума и щебня битумощебнераспределителем Чипсилер-40 с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком......................................... | 14 |
| ЭСН 05 Фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресайклером WR-2500 с восстановлением профиля....................................................... | 16 |
| ЭСН 06 Устройство оснований методом холодной регенерации ресайклером WR-2500 с укреплением цементом .................. | 17 |
| ЭСН 07 Устройство защитного слоя износа «Сларри-Сил» из литых эмульсионно-минеральных смесей ........................................ | 18 |
| ЭСН 08 Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальто-бетонных смесей высокопроизводительными асфальтоуклад-чиками и катками.......................................................................... | 19 |
| ЭСН 09 Нормы для корректировки таблицы ЭСН 08 при изменении толщины покрытия на 0,5 см..................................................... | 21 |
| ЭСН 10 Устройство покрытий из черного щебня, приготовленного в установке, толщиной 6 см высокопроизводительными асфальтоукладчиками и катками............................................. | 23 |
| ЭСН 11 Устройство оснований из пескощебеночных (гравийных) смесей, укрепленных вспененным битумом, с использованием ресайклера WR-2500.................................... | 24 |
| ЭСН 12 Устройство оснований из пескощебеночных (гравийных) смесей, укрепленных вспененным битумом и цементом, с использованием ресайклера WR-2500 ................................... | 26 |
| 4. Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин.................................. | 29 |
| 5 Единичные расценки на работы по ремонту автомобильных дорог с использованием новой техники и технологий.................................................... | 30 |