МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

(РОСАВТОДОР)

|  | # Введены в действие распоряжением Минтранса России от 08.09.2003 № ИС-773-р |
| --- | --- |

НОРМЫ ВРЕМЕНИ 
НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

НОВОЙ ТЕХНИКИ

Издание официальное

Москва 2003

1. РАЗРАБОТАНЫ специалистами ФГУП СНПЦ "Росдортех" (зав. отделом канд. техн. наук Л.А. Чернышовой, научн. сотр А.Г. Большаковым, мл. науч. сотр. Д.С. Носовым, М.М. Лупенко, Ю.В. Сидоркиной, инженерами Ю.И. Алехиным, В.В. Бугровым).

ВНЕСЕНЫ Департаментом эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации.

2. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 08.09.2003г. № ИС-773-р для опытно-производственной проверки.

3. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Росавтодора.

II

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОЙ ТЕХНИКИ

Дата введения 08.09.2003г.-

1. Область применения

  - Настоящие нормы времени предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, дорожных машин) при выполнении работ по зимнему содержанию автомобильных дорог.

  - Нормы времени предназначаются для использования органами управления дорожного хозяйства Росавтодора и подрядными эксплуатационными организациями.

2. Техническая часть

  - Нормы времени настоящего сборника рассчитаны с учетом рациональной организации рабочих мест в зоне производства работ; особенностей используемой технологии работ при зимнем содержании дорог и техники.

  - Нормами времени не учтены затраты времени на переезды машин к месту работ, к месту погрузки материалов, на транспортировку и внутрисменные переезды. Данные затраты времени нормируются отдельно.

  - Нормами времени учтено время на:

а) подготовительно-заключительные работы – 5% от нормируемых оперативных затрат времени;

б) отдых и личные надобности – 10% от нормируемых оперативных затрат времени.

3. Норма времени на очистку дороги от снега

комбинированной дорожной машиной

ЭД-405 со средним отвалом

Техническая характеристика комбинированной 
дорожной машины ЭД-405

| Базовая машина | КАМАЗ 53213 (6х4) |
| --- | --- |
| Мощность | 176 кВт (240 л.с.) |
| Вместимость цистерны/кузова, м3 | 9,3/6,5 |
| Ширина рабочей зоны, м.: |  |
| при подметании щеткой | 2,34 |
| при мойке | 2,5-8,0 |
| при поливке | 4-18,0 |
| при снегоочистке плугом | 2,47-4,0 |
| при распределении противогололедных материалов | 4-16 |
| Отвал средний, мм.: |  |
| максимальная рабочая ширина | 2900 |
| ширина в транспортном положении | 2450 |
| рабочая ширина дополнительного крыла | 430 |
| дорожный просвет ножа отвала, не менее | 270 |
| масса отвала (с деталями к машине), кг. | 490 |
| Плотность посыпки, г/м2 | 10-500 |
| Масса полная, кг. | 20500 |

## Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Очистка обочин и проезжей части от снега. 3. Подъем и опускание отвала. 4. Поворот в конце участка.

Норма времени на 1 км прохода

| Состав звена | Состояние и толщина снежного покрова, мм. | Н. вр., чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | Свежевыпавший, до 300 | 0,039 (0,039) |

4. Норма времени на очистку дороги от снега

комбинированной дорожной машиной

ЭД-405 с плужком

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Очистка проезжей части от свежевыпавшего снега. 3. Подъем и опускание отвала. 4. Повороты на конце участка.

Норма времени на 1 км прохода

| Состав звена | Состояние и высота снежного покрова, мм. | Н.вр. чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | Свежевыпавший, до 300 | 0,033 (0,033) |

5. Норма времени на очистку дороги от шуги

комбинированной дорожной машиной ЭД-405

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Очистка дороги от шуги. 3. Подъем и опускание отвала. 4. Повороты на конце участка.

Норма времени на 1 км прохода

| Состав звена | Н.вр. чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | 0,046 (0,046) |

6. Норма времени на очистку обочин от снега

комбинированной дорожной машиной 6921 (ДМК-40) с

боковым отвалом

Техническая характеристика машины 
комбинированной дорожной уборочной 6921 (ДМК-40)

| Тип базового шасси | КамАЗ-53229 |
| --- | --- |
| Тип привода навесного оборудования | Гидравлический |
| Масса машины полная, не более, кг. | 24000 |
| Емкость, не более, м3: |  |
| - кузова самосвального | 6,6 |
| - пескоразбрасывателя | 5,6 |
| - распределителя соли | 5,5 |
| - распределителя реагентов | 8 |
| - поливомоечного оборудования | 8 |
| Ширина снегоочистки, не менее, м.: |  |
| - передним скоростным отвалом | 2,8 |
| - передним поворотным отвалом | 2,6 – 3,5 |
| - средним отвалом | 2,9 |
| - боковым отвалом | 1,85 |
| - передним скоростным и боковым отвалами | 4,6 |
| Ширина распределения противогололедных материалов, м. | 4 – 10 |
| Плотность посыпки, г/м2. | 5 – 500 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч. | 60 |
| Рабочая скорость, км/ч. при работе: |  |
| - передним отвалом | 50 – 60 |
| - средним отвалом | 30 – 60 |
| - боковым отвалом | 50 – 60 |
| - распределением противогололедных материалов | 20 – 40 |
| - поливомоечным оборудованием | 20 – 40 |
| Габаритные размеры, не более, м: |  |
| - длина | 12400 |
| - высота | 3050 |
| - ширина в транспортном (рабочем) положении | 3400 (5200) |

## Состав работы

1. Очистка обочины от снега боковым отвалом. 2. Разворот в конце участка.

Нормы времени на 1 км прохода

| Состав звена | Состояние и толщина снежного покрова, мм. | Н. вр., чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | Свежевыпавший, до 300 | 0,031 (0,031) |

7. Норма времени на очистку дороги от снега

комбинированной дорожной машиной «Тройка» с

передним скоростным отвалом

Техническая характеристика комбинированной

дорожной машины «Тройка»

| Базовая машина | Урал 55224 (6х6) |
| --- | --- |
| Мощность | 270 л.с. |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Скорость транспортная, км/ч. | 50 |
| Передний отвал : - рабочая ширина, мм. - угол расчистки, град. - дальность отбрасывания снега, м. | гидравлический привод 2950 45 5-20 |
| Боковой отвал: - ширина захвата, мм. | гидравлический привод 2200 |
| Средний отвал: - ширина захвата при одновременном использовании бокового и среднего отвалов, мм. | гидравлический привод 5100 |
| Пескоразбрасыватель: | гидравлический привод |
| - ширина полосы посыпки, мм. | 2850 |
| - средняя плотность посыпки инертными материалами, г/м2. | 50-400 |
| - средняя плотность посыпки реагентами, г/м2. | 20-60 |
| Скорость транспортная, км/ч. | 50 |

## Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Очистка обочин от снега. 3. Подъем и опускание отвала. 4. Поворот в конце участка.

Норма времени на 1 км прохода

| Состав звена | Состояние и толщина снежного покрова, мм. | Н. вр., чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | Свежевыпавший, до 300 | 0,029 (0,029) |

##### 8. Норма времени на очистку обочин от снега средним 
автогрейдером с боковым отвалом

## Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее и транспортное положение. 2. Очистка от снега обочин. 3. Разворот в конце участков.

Норма времени на 1 км прохода

| Состав звена | Состояние и толщина снежного покрова, мм. | Н. вр., чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- | --- |
| Машинист 6 разр. – 1 | Свежевыпавший, до 300 | 0,059 (0,059) |

9. Норма времени на очистку проезжей части и обочин 
от снега автогрейдером ДЗ-180

Техническая характеристика автогрейдера ДЗ-180

| Мощность двигателя, кВт (258 л.с.) | 99 (135) |
| --- | --- |
| Длина отвала, мм. | 3740 |
| Высота отвала, мм. | 620 |
| Угол резания, град. | 30-70 |
| Скорость, км/ч. | 3,9-40 |
| Масса, кг. | 12500 |

- Состав работы

#### 1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Очистка дороги от снега. 3. Подъем и опускание ножа. 4. Повороты в конце участка.

- Норма времени на 1 км прохода

| Состав рабочих | Состояние и высота снежного покрова, мм. | Норма времени, чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- | --- |
| Машинист 6 разр. – 1 чел. | Свежевыпавший, до 300 | 0,056 (0,056) |

10. Норма времени на очистку от снега барьерного ограждения 
средним автогрейдером с навесным оборудованием

## Состав работы

1. Очистка от снега барьерного ограждения при рабочем ходе вперед. 
2. Холостой ход назад при челночной схеме. 3. Разворот.

Норма времени на 1 км прохода

| Состав звена | Схема очистки | Н. вр., чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- | --- |
| Машинист 6 разр. – 1 | Челночная | 0,39 (0,39) |
|  | Кольцевая | 0,20 (0,20) |

11. Норма времени на очистку от снега барьерного ограждения 
трактором Т-150К с навесным оборудованием

Характеристика навесного оборудования:

| Отвал на шарнирной стреле |  |
| --- | --- |
| Длина отвала м. | 1,7 |
| Высота отвала м. | 0,4-0,7 |
| Скорость движения км/час. |  |
| Рабочая | 2,4 |
| Транспортная | до 30 |
| Подъем и опускание отвала от гидравлики Т-150К |  |

Состав работы

1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уборка снега за барьерным ограждением. 3. Подъем и опускание отвала. 4. Холостой ход назад при челночном способе очистки. 5. Повороты на конце участка при кольцевой схеме работы.

Норма времени на 1 км прохода

| Состав звена | Состояние и высота снежного покрова, мм. | Н.вр., чел.-час (маш.-час) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при челночном способе очистки | при работе по кольцевой схеме |
| Машинист 6р – 1 | Плотный, слежавшийся, до 700 | 0,87 (0,87) | 0,52 (0,52) |

12. Норма времени на распределение пескосоляной смеси 
комбинированной дорожной машиной ЭД-405

- Состав работы

#### 1. Распределение пескосоляной смеси. 2. Развороты в конце участка.

- Норма времени на 1 км прохода

| Состав рабочих | Норма времени, чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 чел. | 0,030 (0,030) |

13. Норма времени на распределение пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной «Тройка»

## Состав работы

1. Погрузка песко-соляной смеси. 2. Приведение агрегата в рабочее положение. 3. Распределение песко-соляной смеси шириной до 3 м. 4. Разворот в конце участка.

Норма времени на 1 км прохода

| Состав звена | Н. вр., чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | 0,031 (0,031) |

14. Норма времени на распределение соли комбинированной

дорожной машиной 6921 (ДМК-40)

Нормы распределения предварительно увлажненной соли, г/м2

| Температура поверхности дороги или погодные условия | Изморозь, смесь льда и воды, образующейся за счет концентрации влаги на покрытии (чаще мостов) | Лед, образующийся при замерзании дождевой воды на покрытии | Замерзающий мокрый снег (дождь со снегом) | Снегопад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +.... -2С | 2 – 5 | – | 10 – 25 | – |
| 0.... -7С | – | 5 – 10 | – | – |
| устойчивые | – | – | – | 10 – 20 |
| изменяющиеся | – | – | – | 10 – 30 |

## Состав работы

#### 1. Распределение соли. 2. Развороты в конце участка.

Норма времени на 1 км прохода

| Состав звена | Н. вр., чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 | 0,050 (0,050) |

15. Норма времени на погрузку пескосоляной смеси

погрузчиком ТО-18Б

Техническая характеристика погрузчика ТО-18Б

| Грузоподъемность, кг. | 3300 |
| --- | --- |
| Вместимость ковша, м3. | 1,9 |
| Ширина режущей кромки ковша, м. | 2,5 |
| Максимальная высота разгрузки, м. | 2,8 |
| Вылет кромки ковша при макс. высоте разгрузки, м. | 1.0 |
| Двигатель | А-01-МКС, диз. |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 95,5 (130) |
| Масса, кг. | 10600 |
| Габаритные размеры, м. | 7,32,53,25 |

- Состав работы

1. Наполнение ковша. 2. Подъем нагруженного ковша. 3. Перемещение погрузчика с материалами до 10 м. 4. Разгрузка ковша. 5. Опускание ковша на землю.

- Норма времени на 100 м3 пескосоляной смеси

| Состав рабочих | Норма времени, чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- |
| машинист 5 разр. – 1 чел. | 2,51 (2,51) |

16. Норма времени на распределение жидких

противогололедных материалов дорожной машиной на базе

автомобиля ЗИЛ-ММЗ-4580

- Состав работы

#### 1. Обслуживание крана. 2. Розлив жидких противогололедных материалов. 3. Развороты в конце участка.

- Норма времени на 1 км прохода

| Состав рабочих | Норма времени, чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- |
| Машинист 4 разр. – 1 чел. | 0,035 (0,035) |

17. Норма времени на распределение жидких

противогололедных материалов комбинированной

дорожной машиной 6921 (ДМК-40)

Рекомендуемый расход 25%-го раствора NaCl, г/м2

| Температура поверхности покрытия | Изморозь | Профилактическая обработка солью | Скользкость при снеге и дожде со снегом | Холодная погода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + ... -2С | 5 – 20 | 5 – 15 |  |  |
| + ... -3С |  |  | 20 – 40 |  |
| -15С |  |  |  | 5 – 10 |

- Состав работы

#### 1. Обслуживание системы распределения. 2. Розлив жидких противо-
гололедных материалов. 3. Развороты в конце участка.

- Норма времени на 1 км прохода

| Состав рабочих | Норма времени, чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- |
| Машинист 5 разр. – 1 чел. | 0,029 (0,029) |

18. Норма времени на заправку рассолом цистерны

комбинированной дорожной машины

- Состав работы

#### 1. Заправка рассолом цистерны.

- Норма времени на 1 тонну рассола

| Состав рабочих | Норма времени, чел.-час (маш.-час) |
| --- | --- |
| Машинист 4 разр. – 1 чел. | 0,029 (0,029) |

Содержание

|  | С. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Область применения…….……………………………………………….… |  | 1 |
| 2.Техническая часть…...……………………………………………...……… |  | 1 |
| 3.Норма времени на очистку дороги от снега комбинированной дорожной машиной ЭД-405 со средним отвалом…...………….………… |  | 2 |
| 4.Норма времени на очистку дороги от снега комбинированной дорожной машиной ЭД-405 с плужком…………….……………………... |  | 3 |
| 5.Норма времени на очистку дороги от шуги комбинированной дорожной машиной ЭД-405………………………………………………... |  | 3 |
| 6.Норма времени на очистку обочин от снега комбинированной дорожной машиной 6921 (ДМК-40) с боковым отвалом……..………….. |  | 3 |
| 7.Норма времени на очистку дороги от снега комбинированной дорожной машиной «Тройка» с передним скоростным отвалом……….. |  | 5 |
| 8.Норма времени на очистку обочин от снега средним автогрейдером с боковым отвалом…………………………………………………………… |  | 6 |
| 9.Норма времени на очистку проезжей части и обочин от снега автогрейдером ДЗ-180……………………………………………………… |  | 6 |
| 10.Норма времени на очистку от снега барьерного ограждения средним автогрейдером с навесным оборудованием………...…………………… |  | 7 |
| 11.Норма времени на очистку от снега барьерного ограждения трактором Т-150К с навесным оборудованием…………………………. |  | 7 |
| 12.Норма времени на распределение пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной ЭД-405…………………………. |  | 8 |
| 13.Норма времени на распределение пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной «Тройка»………………………. |  | 8 |
| 14.Норма времени на распределение соли комбинированной дорожной машиной 6921 (ДМК-40)……………………...…...……………………… |  | 9 |
| 15.Норма времени на погрузку пескосоляной смеси погрузчиком ТО-18Б |  | 9 |
| 16.Норма времени на распределение жидких противогололедных материалов дорожной машиной на базе автомобиля ЗИЛ-ММЗ-4580……………………...…………………………………………………. |  | 10 |
| 17.Норма времени на распределение жидких противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной 6921 (ДМК-40)……………………….………………………………………….. |  | 10 |
| 18.Норма времени на заправку рассолом цистерны комбинированной дорожной машины………………………………………………………… |  | 11 |